动态速度磁栅误差拟合静态速度磁栅

误差说明

# 1. 引言

在数控机床全行程标定与补偿中，磁栅尺测量误差会随Z轴位置、进给速度 F以及机床热状态发生变化。现场标定通常在不同热态（冷机、热机运行 15/30/45 分钟）下，于多个Z位置、多种进给速度（如F2000～F10000）采集测量值，并得到各工况下的基准误差F0（真值曲线）。

工程上希望建立统一数学模型：在已知位置Z、进给F及当前测量误差 (EmagF)时，快速估计该热态下的(EmagF0)真值，用于误差补偿、融合预测或工艺分析。

# 2. 算法原理与建模方法

实现的是一种多元线性回归模型，核心思想为：

用Z的三次多项式描述沿行程的位置相关误差形态，用F、EmagF的线性项描述进给与测量值对EmagF0的影响，在全部热状态样本混合的条件下训练单一全局模型，学习目标：构造映射(y=f(Z,F,EmagF))，使(y)逼近(y)。

设回归系数为(β=[β0,…,β5])，则预测值为：

[y=β0+β1Z+β2Z2+β3Z3+β4F+β5EmagF]

采用普通最小二乘（OLS）最小化残差平方和：

[minβi=1N(yi−xi⊤β)2]

# 3. 性能量化对比

## 3.1 全域性能

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| R² | 0.9832 |
| RMSE | 0.00366 mm |
| MaxRes | 0.01526 mm |

## 3.2 分热状态性能

| 热状态 | R² | RMSE (mm) | MaxRes (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷机 | 0.9304 | 0.00398 | 0.01075 |
| 热机15分钟 | 0.9605 | 0.00375 | 0.01526 |
| 热机30分钟 | 0.9752 | 0.00346 | 0.01510 |
| 热机45分钟 | 0.9756 | 0.00342 | 0.01502 |

## 3.3. 拟合曲线形态

黑色 F0 曲线：随Z呈非线性变化（行程中部误差抬升），Z三次多项式用于拟合该形态；

测量散点（×）：各进给速度F下的EmagF往往高于或偏离F0，体现进给动态测量效应；

红色预测散点：围绕F0曲线分布。

## 3.4. 结论

该算法建立了基于([1,Z,Z2,Z3,F,Emeas])的多元线性回归模型，在384个混合样本上实现统一静态进给速度F0的磁栅误差估计，样本内R²≈0.983、RMSE≈0.0037 mm、MaxRes≈0.0152。

模型以Z三次多项式刻画行程误差形态，以F与(EmagF)线性项刻画进给与测量修正，截距b提供全局基准，结构清晰、便于工程实现。