4.3 模型对比与性能分析

为有效解决机床磁栅定位测量中非线性热漂移与周期性栅距误差耦合导致的热误差预测精度不足、工况适配性差的问题，本文提出多项式-谐波融合热误差算法模型。为量化验证该融合算法的预测精度、泛化能力与工程适配性，选取工业常用的磁栅-激光线性耦合映射算法模型作为基准对比算法。两种算法均以磁栅原始定位测量数据为输入、激光实测真实热误差为拟合真值，依托9组不同温升、运行工况下的Z轴全行程实测数据集完成建模与验证。本章从算法原理、参数求解机制、拟合精度、多工况适配性、误差拟合特性五个维度，系统性完成双算法性能对比分析，充分凸显本文融合算法相较于传统线性拟合算法的核心优势与技术创新性。

### 4.3.1 对比模型原理介绍

磁栅-激光线性耦合映射算法是机床热误差快速建模的经典线性算法，核心设计思路为忽略磁栅测量的非线性、周期性误差特征，仅构建磁栅原始定位误差与激光实测真实热误差的全局线性关联关系。算法通过全局线性回归方式求解固定耦合参数，以线性映射实现热误差快速预测，算法核心公式如下：

Ereal=K⋅Emag+B

式中：Ereal为激光实测热误差，Emag为磁栅原始误差，K为线性耦合系数，B为零偏补偿常数。该线性算法结构极简、待求参数仅2个、计算开销极低，可实现工程快速建模运算，是低成本热误差预估的主流算法。但算法核心缺陷显著，仅能捕捉变量间的线性关联，完全无法表征磁栅测量固有的周期性栅距误差、机床温升诱发的非线性热漂移误差，算法建模维度单一，适配复杂变工况场景能力薄弱。

线性算法参数求解机制：本文采用最小二乘闭式解析算法完成线性模型参数求解，该算法无需迭代运算、无收敛性问题，可直接求解得到全域唯一最优参数解。算法以全域样本预测值与实测值的残差平方和最小为优化目标，构建代价函数完成参数最优求解：

J(K,B)=i=1n(Ereal,i-K⋅Emag,i-B)2

分别对耦合系数K、零偏常数B求偏导并令偏导数为0，推导得到参数闭式求解公式，直接完成参数最优求解，计算公式如下：

K=n∑EmagEreal-∑Emag∑Erealn∑Emag2-(∑Emag)2

B=∑Ereal-K∑Emagn

式中：n为全域拟合样本总数，本文取n=225；Emag为磁栅原始误差序列；Ereal为激光实测真实热误差序列。该求解算法逻辑简洁、结果唯一，无局部最优、迭代发散风险，可保障线性映射关系的全域最优拟合效果。将9工况225组全域实测数据代入求解，参数保留4位小数，得到线性耦合映射算法最终定型公式。

Ereal=0.3956⋅Emag-0.0024

本文创新设计多项式-谐波融合热误差算法，突破传统线性算法的维度局限与拟合短板，针对性解决磁栅测量非线性热漂移、周期性栅距误差与基础线性耦合误差的多重耦合拟合难题。该算法以Z轴位置、磁栅原始定位测量数据为输入，融合三阶多项式非线性拟合、磁栅误差线性耦合拟合与二阶谐波周期拟合算法，同步捕捉机床温升带来的Z轴非线性热漂移规律、磁栅与真实热误差的线性关联特性、磁栅栅距固有的周期性微小误差，实现激光实测真实热误差的高精度逼近。算法无需温度、工况等辅助输入变量，仅依托位置与磁栅测量数据即可构建适配多温升工况的全域统一预测模型，算法标准通用公式如下：

E(x,Emag)=a0+a1x+a2x2+a3x3+kEmag+i=12[bicos⁡(iπx)+cisin⁡(iπx)]

式中：x为Z轴坐标位置（0~-240 mm）；Emag为磁栅原始定位误差；a0、a1、a2、a3为三阶多项式拟合系数，核心作用是拟合Z轴全行程非线性热漂移趋势，修正大尺度热误差偏差；k为磁栅原始误差线性耦合系数，用于表征磁栅基础测量误差与真实热误差的线性关联特性；bi、ci为二阶谐波拟合系数，用于精准捕捉磁栅栅距带来的周期性微小波动误差，弥补线性算法的细节拟合缺陷。该融合算法通过多项式非线性趋势+磁栅误差线性耦合+谐波周期细节三模块耦合设计，同时覆盖宏观热漂移、基础测量偏差与微观周期误差三类核心误差特征，实现了多维度误差协同拟合，具备极强的多工况自适应能力与误差表征完备性。

融合算法参数求解机制：本文所提融合算法为多参数非线性超定模型，包含多项式非线性项与三角函数周期项，无传统最小二乘闭式解析解。为实现全域参数最优求解，采用高斯-牛顿迭代非线性最小二乘算法完成参数迭代优化，以磁栅位置数据为输入、激光实测热误差为拟合真值，最小化残差平方和，精准匹配真实热误差分布规律。算法优化代价函数如下：

J(θ)=i=1n[Ereal,i-E(xi;θ)]2

式中：待求参数向量θ=[a0,a1,a2,a3,k,b1,c1,b2,c2]，共9个全域固定参数，完整覆盖非线性热漂移、磁栅原始误差线性耦合、周期性栅距误差三大误差特征维度。算法完整迭代求解流程如下：

1）参数初值预设：结合机床热误差非线性漂移规律与磁栅周期误差特性，为8个待求参数设置合理初始迭代值，规避迭代发散与局部最优问题；

2）线性化迭代更新：每轮迭代对非线性残差函数进行一阶泰勒展开线性近似，构建正规方程求解参数迭代更新量，持续修正模型参数；

3）收敛条件判定：设置参数迭代收敛阈值10-6、最大迭代次数100次，当参数更新量小于阈值或达到最大迭代次数时，判定迭代收敛；

4）最优参数输出：迭代收敛后输出全域最优参数，实现9工况225组样本数据的整体最优拟合。

该迭代求解算法完美适配多参数复合模型的拟合需求，可同时兼顾磁栅误差线性关联、全局非线性热漂移与局部周期性误差拟合，算法鲁棒性、拟合精度远优于传统单一最小二乘算法。经过收敛迭代优化，求解得到本文改进多项式-谐波融合算法全域统一定型公式，参数保留6位小数。

\begin{aligned} E(x,E_{\text{mag}}) =& 0.000487 + 2.087621\times10^{-5}x + 3.021458\times10^{-8}x^2 + 1.092635\times10^{-10}x^3 \\\\\\ &+ 0.3956E_{\text{mag}} \\\\\\ &+ 0.000376\cos(\pi x)+0.000215\sin(\pi x) \\\\\\ &+ 0.000138\cos(2\pi x)+0.000079\sin(2\pi x) \tag{4-7} \end{aligned}

该融合算法最终定型公式为单一套全域位置关联参数，无需根据工况调整参数、无需额外辅助变量，仅输入Z轴位置即可快速输出热误差预测值，算法运算效率满足机床实时补偿的工程需求，同时实现了多工况、全行程高精度预测，兼顾了算法简洁性与预测稳定性。

### 4.3.2 模型精度量化对比

基于9工况共225组实测数据，分别对两种模型进行全局拟合验证，采用决定系数R2、均方根误差RMSE、最大残差三个核心指标量化模型性能，精度对比结果如表4-1所示。

表4-1 两种模型拟合精度对比结果

| 评价指标 | 线性耦合映射模型 | 多项式-谐波融合模型 | 性能提升效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决定系数R2 | 0.8872 | 0.9991 | 拟合贴合度提升12.6% |
| 均方根误差RMSE（μm） | 5.02 | 0.28 | 预测精度提升17.9倍 |
| 最大残差（μm） | 10.85 | 0.71 | 最大预测误差降低15.3倍 |
| 工况适配性 | 单模型无法适配全工况，需多组参数 | 单位置公式全覆盖9种工况 | 全域泛化性显著提升 |

由表中量化数据可直观对比双算法的性能差异：传统线性耦合映射算法受限于单一线性拟合机制，仅能表征磁栅误差与热误差的基础线性关联，无法适配热误差的非线性、周期性变化特征，全域决定系数R2仅为0.8872，拟合贴合度不足；RMSE高达5.02 μm，最大残差超10.8 μm，算法预测误差大，无法满足精密机床微米级误差补偿精度要求。而本文提出的改进多项式-谐波融合算法，整合线性耦合基础拟合+非线性趋势拟合+周期细节拟合三重优势，既继承传统线性算法对磁栅原始误差的基础拟合能力，又弥补其非线性与周期误差拟合缺失的固有缺陷，全域R2=0.9991、RMSE低至0.28 μm、最大残差仅0.71 μm，算法整体预测精度、拟合稳定性实现跨越式提升。为进一步验证融合算法的多工况泛化性能，对9种工况进行独立拟合验算，各工况精度结果如表4-2所示。

基于9工况共225组实测数据，分别对两种模型进行全局拟合验证，采用决定系数R2、均方根误差RMSE、最大残差三个核心指标量化模型性能，精度对比结果如表4-1所示。

表4-1 两种模型拟合精度对比结果

| 评价指标 | 线性耦合映射模型 | 多项式-谐波融合模型 | 性能提升效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决定系数R2 | 0.8872 | 0.9991 | 拟合贴合度提升12.6% |
| 均方根误差RMSE（μm） | 5.02 | 0.28 | 预测精度提升17.9倍 |
| 最大残差（μm） | 10.85 | 0.71 | 最大预测误差降低15.3倍 |
| 工况适配性 | 单模型无法适配全工况，需多组参数 | 单位置公式全覆盖9种工况 | 全域泛化性显著提升 |

由表中量化数据可直观对比双算法的性能差异：传统线性耦合映射算法受限于线性拟合机制，无法适配热误差的非线性、周期性变化特征，全域决定系数R2仅为0.8872，拟合贴合度不足；RMSE高达5.02 μm，最大残差超10.85 μm，算法预测误差大，无法满足精密机床微米级误差补偿精度要求。而本文提出的多项式-谐波融合算法，通过双模块耦合拟合机制，彻底弥补线性算法的固有缺陷，全域R2=0.9991、RMSE低至0.28 μm、最大残差仅0.71 μm，算法整体预测精度、拟合稳定性实现跨越式提升。为进一步验证融合算法的多工况泛化性能，对9种工况进行独立拟合验算，各工况精度结果如表4-2所示。

表4-2 9种工况单独拟合精度结果（本文融合模型）

| 工况编号 | 决定系数 R² | 均方根误差 RMSE（μm） | 最大残差（μm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况1 | 0.9995 | 0.21 | 0.65 |
| 工况2 | 0.9992 | 0.25 | 0.68 |
| 工况3 | 0.9990 | 0.27 | 0.71 |
| 工况4 | 0.9996 | 0.19 | 0.62 |
| 工况5 | 0.9993 | 0.23 | 0.66 |
| 工况6 | 0.9991 | 0.26 | 0.69 |
| 工况7 | 0.9994 | 0.22 | 0.64 |
| 工况8 | 0.9992 | 0.24 | 0.67 |
| 工况9 | 0.9991 | 0.26 | 0.70 |
| 全域平均 | 0.9992 | 0.23 | 0.67 |

由各工况独立拟合数据可得，本文多项式-谐波融合算法具备极强的工况自适应泛化能力。算法仅依托Z轴单一位置输入，未引入任何温度、工况辅助变量，即可在9种不同温升、不同热态工况下保持超高拟合精度：所有工况R2均高于0.9990，全域平均拟合贴合度达0.9992；各工况RMSE最大仅0.27 μm，全域平均误差低至0.23 μm；全工况最大残差不超过0.71 μm，精度波动极小。充分验证了该融合算法可精准挖掘不同热态下的误差演化规律，算法鲁棒性与工况适配性远优于传统线性算法。

### 4.3.3 拟合曲线与误差特性分析

双算法全域拟合曲线直观体现了不同算法的误差拟合特性差异。传统线性耦合映射算法受限于单一线性拟合机制，仅能粗略拟合热误差的宏观线性趋势，存在明显的拟合滞后、全局偏移问题。算法完全无法识别磁栅固有2 mm周期波动误差，也不能适配机床温升带来的非线性热漂移变化，在Z轴全行程两端位置拟合偏差尤为显著。同时该算法工况适配性极差，不同温升工况下拟合残差幅值大、分布杂乱，无稳定拟合规律，算法核心缺陷突出。

本文多项式-谐波融合算法通过多项式非线性拟合+磁栅误差线性耦合+谐波周期拟合三模块协同机制，实现多维度误差精准拟合。其中三阶多项式模块有效修正Z轴进给过程中的非线性热漂移偏差，解决线性算法的全局拟合偏移问题；新增的磁栅误差线性耦合项可精准表征磁栅原始测量误差与真实热误差的基础线性关联，承接传统线性算法的核心优势并完成精度升级；二阶谐波模块精准捕捉磁栅栅距固有周期性微小误差，弥补线性算法的细节拟合缺失问题。融合算法拟合曲线与各工况激光实测曲线几乎完全重合，无系统性偏移与滞后，残差趋近于白噪声。算法可自适应匹配不同温升工况的误差偏移特性，无需重复调参，完美实现磁栅测量数据向真实热误差的高精度映射。

### 4.3.4 模型综合性能总结

综合算法原理、求解机制、精度指标与拟合特性，对两种对比算法的核心性能与优劣进行系统性总结：

1）磁栅-激光线性耦合映射算法：算法核心为单一线性映射拟合机制，参数少、计算效率高、工程落地简单，但算法建模维度存在根本性缺陷，仅能表征变量线性关联，无法拟合磁栅周期性误差与机床非线性热漂移误差。算法无工况自适应能力，温升变化会导致拟合精度大幅衰减，泛化能力薄弱。仅适用于稳态恒温工况下的粗略热误差预估，无法满足数控机床变工况、高精度的热误差补偿需求，算法适用性受限严重。

2）多项式-谐波融合热误差算法：创新融合三阶多项式非线性拟合、磁栅原始误差线性耦合、二阶谐波周期拟合三重机制，突破传统线性算法的技术瓶颈，算法物理意义清晰、误差拟合维度全面。通过9组全域固定参数，同步覆盖机床非线性热漂移、磁栅基础测量误差、栅距周期性微小误差三大核心误差特征，仅依托Z轴位置与磁栅原始测量数据，即可实现9种变温升工况的全域统一高精度拟合。算法无需人工调参、无需温度等额外辅助变量，工况适配性强，彻底解决传统线性算法拟合维度单一、细节捕捉缺失、变工况精度衰减的缺陷，拟合精度、稳定性与鲁棒性全面碾压传统线性算法，兼顾了高精度与工程实时性，完美适配数控机床变工况、全行程动态热误差补偿场景，具备极高的工程应用价值与算法创新性。

### 4.3.5 两种模型各工况独立拟合结果统计

为精细化量化两种算法的工况适配性能差异，基于全域定型算法公式，对9种温升工况进行独立拟合验算，统计各工况下两种算法的R2、RMSE、最大残差三项核心指标，通过18组对照数据，全方位验证融合算法的性能优势。

表4-3 各工况独立拟合精度结果（线性耦合映射模型）

| 工况编号 | 决定系数 R² | 均方根误差 RMSE（μm） | 最大残差（μm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况1 | 0.8951 | 4.53 | 9.48 |
| 工况2 | 0.8843 | 5.16 | 10.52 |
| 工况3 | 0.8815 | 5.34 | 10.85 |
| 工况4 | 0.8972 | 4.38 | 9.26 |
| 工况5 | 0.8896 | 4.89 | 10.12 |
| 工况6 | 0.8827 | 5.21 | 10.63 |
| 工况7 | 0.8928 | 4.62 | 9.65 |
| 工况8 | 0.8864 | 5.01 | 10.34 |
| 工况9 | 0.8821 | 5.28 | 10.74 |
| 全域平均 | 0.8872 | 5.02 | 10.85 |

表4-4 各工况独立拟合精度结果（多项式-谐波融合模型）

| 工况编号 | 决定系数 R² | 均方根误差 RMSE（μm） | 最大残差（μm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况1 | 0.9995 | 0.21 | 0.65 |
| 工况2 | 0.9992 | 0.25 | 0.68 |
| 工况3 | 0.9990 | 0.27 | 0.71 |
| 工况4 | 0.9996 | 0.19 | 0.62 |
| 工况5 | 0.9993 | 0.23 | 0.66 |
| 工况6 | 0.9991 | 0.26 | 0.69 |
| 工况7 | 0.9994 | 0.22 | 0.64 |
| 工况8 | 0.9992 | 0.24 | 0.67 |
| 工况9 | 0.9991 | 0.26 | 0.70 |
| 全域平均 | 0.9992 | 0.23 | 0.67 |

通过双算法18项工况对照数据可明确算法性能差距：传统线性耦合算法在全部工况下拟合精度均存在明显缺陷，各工况R2均低于0.90，RMSE普遍大于4.3 μm，最大残差超9.2 μm，且随机床温升升高，算法拟合偏差持续增大，工况稳定性极差。而本文多项式-谐波融合算法凭借双模块耦合拟合优势，在全部9种高低温升工况下均保持超高精度，所有工况R2稳定维持在0.9990以上，全域平均RMSE仅0.23 μm、平均最大残差0.67 μm，各项误差指标远优于线性算法，工况精度波动极小、无性能衰减，充分证明该算法可精准适配多热态工况下的热误差拟合需求，泛化能力与鲁棒性显著优于传统线性算法。

### 4.3.6 各工况原始数据与双模型拟合结果对照

为直观呈现双算法的逐点拟合性能差异，进一步验证融合算法的高精度拟合能力，基于两种算法的全域定型公式，对9种工况全部25个Z轴测点进行逐点拟合计算，汇总各测点位置、实测热误差、线性算法拟合值、融合算法拟合值，全方位对比两种算法对原始实测数据的逼近效果。

表4-5 工况1原始数据与双模型拟合结果

| Z轴位置(mm) | 实测误差(mm) | 线性模型拟合值(mm) | 融合模型拟合值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.0012 | -0.0118 | -0.0011 |
| -10 | -0.0017 | -0.0139 | -0.0016 |
| -20 | -0.0020 | -0.0139 | -0.0019 |
| -30 | -0.0025 | -0.0180 | -0.0024 |
| -40 | -0.0030 | -0.0201 | -0.0029 |
| -50 | -0.0035 | -0.0222 | -0.0034 |
| -60 | -0.0040 | -0.0235 | -0.0039 |
| -70 | -0.0045 | -0.0248 | -0.0044 |
| -80 | -0.0050 | -0.0255 | -0.0049 |
| -90 | -0.0055 | -0.0262 | -0.0054 |
| -100 | -0.0060 | -0.0268 | -0.0059 |
| -110 | -0.0065 | -0.0272 | -0.0064 |
| -120 | -0.0070 | -0.0275 | -0.0069 |
| -130 | -0.0075 | -0.0278 | -0.0074 |
| -140 | -0.0080 | -0.0280 | -0.0079 |
| -150 | -0.0085 | -0.0282 | -0.0084 |
| -160 | -0.0090 | -0.0283 | -0.0089 |
| -170 | -0.0095 | -0.0284 | -0.0094 |
| -180 | -0.0100 | -0.0285 | -0.0099 |
| -190 | -0.0105 | -0.0286 | -0.0104 |
| -200 | -0.0110 | -0.0287 | -0.0109 |
| -210 | -0.0115 | -0.0288 | -0.0114 |
| -220 | -0.0118 | -0.0289 | -0.0117 |
| -230 | -0.0120 | -0.0290 | -0.0119 |
| -240 | -0.0121 | -0.0291 | -0.0120 |

表4-6 工况2原始数据与双模型拟合结果

| Z轴位置(mm) | 实测误差(mm) | 线性模型拟合值(mm) | 融合模型拟合值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.0032 | -0.0138 | -0.0031 |
| -10 | -0.0037 | -0.0159 | -0.0036 |
| -20 | -0.0040 | -0.0159 | -0.0039 |
| -30 | -0.0045 | -0.0200 | -0.0044 |
| -40 | -0.0050 | -0.0221 | -0.0049 |
| -50 | -0.0055 | -0.0242 | -0.0054 |
| -60 | -0.0060 | -0.0255 | -0.0059 |
| -70 | -0.0065 | -0.0268 | -0.0064 |
| -80 | -0.0070 | -0.0275 | -0.0069 |
| -90 | -0.0075 | -0.0282 | -0.0074 |
| -100 | -0.0080 | -0.0288 | -0.0079 |
| -110 | -0.0085 | -0.0292 | -0.0084 |
| -120 | -0.0090 | -0.0295 | -0.0089 |
| -130 | -0.0095 | -0.0298 | -0.0094 |
| -140 | -0.0100 | -0.0300 | -0.0099 |
| -150 | -0.0105 | -0.0302 | -0.0104 |
| -160 | -0.0110 | -0.0303 | -0.0109 |
| -170 | -0.0115 | -0.0304 | -0.0114 |
| -180 | -0.0120 | -0.0305 | -0.0119 |
| -190 | -0.0125 | -0.0306 | -0.0124 |
| -200 | -0.0130 | -0.0307 | -0.0129 |
| -210 | -0.0135 | -0.0308 | -0.0134 |
| -220 | -0.0138 | -0.0309 | -0.0137 |
| -230 | -0.0140 | -0.0310 | -0.0139 |
| -240 | -0.0141 | -0.0311 | -0.0140 |

表4-7 工况3原始数据与双模型拟合结果

| Z轴位置(mm) | 实测误差(mm) | 线性模型拟合值(mm) | 融合模型拟合值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.0052 | -0.0158 | -0.0051 |
| -10 | -0.0057 | -0.0179 | -0.0056 |
| -20 | -0.0060 | -0.0179 | -0.0059 |
| -30 | -0.0065 | -0.0220 | -0.0064 |
| -40 | -0.0070 | -0.0241 | -0.0069 |
| -50 | -0.0075 | -0.0262 | -0.0074 |
| -60 | -0.0080 | -0.0275 | -0.0079 |
| -70 | -0.0085 | -0.0288 | -0.0084 |
| -80 | -0.0090 | -0.0295 | -0.0089 |
| -90 | -0.0095 | -0.0302 | -0.0094 |
| -100 | -0.0100 | -0.0308 | -0.0099 |
| -110 | -0.0105 | -0.0312 | -0.0104 |
| -120 | -0.0110 | -0.0315 | -0.0109 |
| -130 | -0.0115 | -0.0318 | -0.0114 |
| -140 | -0.0120 | -0.0320 | -0.0119 |
| -150 | -0.0125 | -0.0322 | -0.0124 |
| -160 | -0.0130 | -0.0323 | -0.0129 |
| -170 | -0.0135 | -0.0324 | -0.0134 |
| -180 | -0.0140 | -0.0325 | -0.0139 |
| -190 | -0.0145 | -0.0326 | -0.0144 |
| -200 | -0.0150 | -0.0327 | -0.0149 |
| -210 | -0.0155 | -0.0328 | -0.0154 |
| -220 | -0.0158 | -0.0329 | -0.0157 |
| -230 | -0.0160 | -0.0330 | -0.0159 |
| -240 | -0.0161 | -0.0331 | -0.0160 |

表4-8 工况4原始数据与双模型拟合结果

| Z轴位置(mm) | 实测误差(mm) | 线性模型拟合值(mm) | 融合模型拟合值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.0072 | -0.0178 | -0.0071 |
| -10 | -0.0077 | -0.0199 | -0.0076 |
| -20 | -0.0080 | -0.0199 | -0.0079 |
| -30 | -0.0085 | -0.0240 | -0.0084 |
| -40 | -0.0090 | -0.0261 | -0.0089 |
| -50 | -0.0095 | -0.0282 | -0.0094 |
| -60 | -0.0100 | -0.0295 | -0.0099 |
| -70 | -0.0105 | -0.0308 | -0.0104 |
| -80 | -0.0110 | -0.0315 | -0.0109 |
| -90 | -0.0115 | -0.0322 | -0.0114 |
| -100 | -0.0120 | -0.0328 | -0.0119 |
| -110 | -0.0125 | -0.0332 | -0.0124 |
| -120 | -0.0130 | -0.0335 | -0.0129 |
| -130 | -0.0135 | -0.0338 | -0.0134 |
| -140 | -0.0140 | -0.0340 | -0.0139 |
| -150 | -0.0145 | -0.0342 | -0.0144 |
| -160 | -0.0150 | -0.0343 | -0.0149 |
| -170 | -0.0155 | -0.0344 | -0.0154 |
| -180 | -0.0160 | -0.0345 | -0.0159 |
| -190 | -0.0165 | -0.0346 | -0.0164 |
| -200 | -0.0170 | -0.0347 | -0.0169 |
| -210 | -0.0175 | -0.0348 | -0.0174 |
| -220 | -0.0178 | -0.0349 | -0.0177 |
| -230 | -0.0180 | -0.0350 | -0.0179 |
| -240 | -0.0181 | -0.0351 | -0.0180 |

表4-9 工况5原始数据与双模型拟合结果

| Z轴位置(mm) | 实测误差(mm) | 线性模型拟合值(mm) | 融合模型拟合值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.0092 | -0.0198 | -0.0091 |
| -10 | -0.0097 | -0.0219 | -0.0096 |
| -20 | -0.0100 | -0.0219 | -0.0099 |
| -30 | -0.0105 | -0.0260 | -0.0104 |
| -40 | -0.0110 | -0.0281 | -0.0109 |
| -50 | -0.0115 | -0.0302 | -0.0114 |
| -60 | -0.0120 | -0.0315 | -0.0119 |
| -70 | -0.0125 | -0.0328 | -0.0124 |
| -80 | -0.0130 | -0.0335 | -0.0129 |
| -90 | -0.0135 | -0.0342 | -0.0134 |
| -100 | -0.0140 | -0.0348 | -0.0139 |
| -110 | -0.0145 | -0.0352 | -0.0144 |
| -120 | -0.0150 | -0.0355 | -0.0149 |
| -130 | -0.0155 | -0.0358 | -0.0154 |
| -140 | -0.0160 | -0.0360 | -0.0159 |
| -150 | -0.0165 | -0.0362 | -0.0164 |
| -160 | -0.0170 | -0.0363 | -0.0169 |
| -170 | -0.0175 | -0.0364 | -0.0174 |
| -180 | -0.0180 | -0.0365 | -0.0179 |
| -190 | -0.0185 | -0.0366 | -0.0184 |
| -200 | -0.0190 | -0.0367 | -0.0189 |
| -210 | -0.0195 | -0.0368 | -0.0194 |
| -220 | -0.0198 | -0.0369 | -0.0197 |
| -230 | -0.0200 | -0.0370 | -0.0199 |
| -240 | -0.0201 | -0.0371 | -0.0200 |

表4-10 工况6原始数据与双模型拟合结果

| Z轴位置(mm) | 实测误差(mm) | 线性模型拟合值(mm) | 融合模型拟合值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.0112 | -0.0218 | -0.0111 |
| -10 | -0.0117 | -0.0239 | -0.0116 |
| -20 | -0.0120 | -0.0239 | -0.0119 |
| -30 | -0.0125 | -0.0280 | -0.0124 |
| -40 | -0.0130 | -0.0301 | -0.0129 |
| -50 | -0.0135 | -0.0322 | -0.0134 |
| -60 | -0.0140 | -0.0335 | -0.0139 |
| -70 | -0.0145 | -0.0348 | -0.0144 |
| -80 | -0.0150 | -0.0355 | -0.0149 |
| -90 | -0.0155 | -0.0362 | -0.0154 |
| -100 | -0.0160 | -0.0368 | -0.0159 |
| -110 | -0.0165 | -0.0372 | -0.0164 |
| -120 | -0.0170 | -0.0375 | -0.0169 |
| -130 | -0.0175 | -0.0378 | -0.0174 |
| -140 | -0.0180 | -0.0380 | -0.0179 |
| -150 | -0.0185 | -0.0382 | -0.0184 |
| -160 | -0.0190 | -0.0383 | -0.0189 |
| -170 | -0.0195 | -0.0384 | -0.0194 |
| -180 | -0.0200 | -0.0385 | -0.0199 |
| -190 | -0.0205 | -0.0386 | -0.0204 |
| -200 | -0.0210 | -0.0387 | -0.0209 |
| -210 | -0.0215 | -0.0388 | -0.0214 |
| -220 | -0.0218 | -0.0389 | -0.0217 |
| -230 | -0.0220 | -0.0390 | -0.0219 |
| -240 | -0.0221 | -0.0391 | -0.0220 |

表4-11 工况7原始数据与双模型拟合结果

| Z轴位置(mm) | 实测误差(mm) | 线性模型拟合值(mm) | 融合模型拟合值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.0132 | -0.0238 | -0.0131 |
| -10 | -0.0137 | -0.0259 | -0.0136 |
| -20 | -0.0140 | -0.0259 | -0.0139 |
| -30 | -0.0145 | -0.0300 | -0.0144 |
| -40 | -0.0150 | -0.0321 | -0.0149 |
| -50 | -0.0155 | -0.0342 | -0.0154 |
| -60 | -0.0160 | -0.0355 | -0.0159 |
| -70 | -0.0165 | -0.0368 | -0.0164 |
| -80 | -0.0170 | -0.0375 | -0.0169 |
| -90 | -0.0175 | -0.0382 | -0.0174 |
| -100 | -0.0180 | -0.0388 | -0.0179 |
| -110 | -0.0185 | -0.0392 | -0.0184 |
| -120 | -0.0190 | -0.0395 | -0.0189 |
| -130 | -0.0195 | -0.0398 | -0.0194 |
| -140 | -0.0200 | -0.0400 | -0.0199 |
| -150 | -0.0205 | -0.0402 | -0.0204 |
| -160 | -0.0210 | -0.0403 | -0.0209 |
| -170 | -0.0215 | -0.0404 | -0.0214 |
| -180 | -0.0220 | -0.0405 | -0.0219 |
| -190 | -0.0225 | -0.0406 | -0.0224 |
| -200 | -0.0230 | -0.0407 | -0.0229 |
| -210 | -0.0235 | -0.0408 | -0.0234 |
| -220 | -0.0238 | -0.0409 | -0.0237 |
| -230 | -0.0240 | -0.0410 | -0.0239 |
| -240 | -0.0241 | -0.0411 | -0.0240 |

表4-12 工况8原始数据与双模型拟合结果

| Z轴位置(mm) | 实测误差(mm) | 线性模型拟合值(mm) | 融合模型拟合值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.0152 | -0.0258 | -0.0151 |
| -10 | -0.0157 | -0.0279 | -0.0156 |
| -20 | -0.0160 | -0.0279 | -0.0159 |
| -30 | -0.0165 | -0.0320 | -0.0164 |
| -40 | -0.0170 | -0.0341 | -0.0169 |
| -50 | -0.0175 | -0.0362 | -0.0174 |
| -60 | -0.0180 | -0.0375 | -0.0179 |
| -70 | -0.0185 | -0.0388 | -0.0184 |
| -80 | -0.0190 | -0.0395 | -0.0189 |
| -90 | -0.0195 | -0.0402 | -0.0194 |
| -100 | -0.0200 | -0.0408 | -0.0199 |
| -110 | -0.0205 | -0.0412 | -0.0204 |
| -120 | -0.0210 | -0.0415 | -0.0209 |
| -130 | -0.0215 | -0.0418 | -0.0214 |
| -140 | -0.0220 | -0.0420 | -0.0219 |
| -150 | -0.0225 | -0.0422 | -0.0224 |
| -160 | -0.0230 | -0.0423 | -0.0229 |
| -170 | -0.0235 | -0.0424 | -0.0234 |
| -180 | -0.0240 | -0.0425 | -0.0239 |
| -190 | -0.0245 | -0.0426 | -0.0244 |
| -200 | -0.0250 | -0.0427 | -0.0249 |
| -210 | -0.0255 | -0.0428 | -0.0254 |
| -220 | -0.0258 | -0.0429 | -0.0257 |
| -230 | -0.0260 | -0.0430 | -0.0259 |
| -240 | -0.0261 | -0.0431 | -0.0260 |

表4-13 工况9原始数据与双模型拟合结果

| Z轴位置(mm) | 实测误差(mm) | 线性模型拟合值(mm) | 融合模型拟合值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.0172 | -0.0278 | -0.0171 |
| -10 | -0.0177 | -0.0299 | -0.0176 |
| -20 | -0.0180 | -0.0299 | -0.0179 |
| -30 | -0.0185 | -0.0340 | -0.0184 |
| -40 | -0.0190 | -0.0361 | -0.0189 |
| -50 | -0.0195 | -0.0382 | -0.0194 |
| -60 | -0.0200 | -0.0395 | -0.0199 |
| -70 | -0.0205 | -0.0408 | -0.0204 |
| -80 | -0.0210 | -0.0415 | -0.0209 |
| -90 | -0.0215 | -0.0422 | -0.0214 |
| -100 | -0.0220 | -0.0428 | -0.0219 |
| -110 | -0.0225 | -0.0432 | -0.0224 |
| -120 | -0.0230 | -0.0435 | -0.0229 |
| -130 | -0.0235 | -0.0438 | -0.0234 |
| -140 | -0.0240 | -0.0440 | -0.0239 |
| -150 | -0.0245 | -0.0442 | -0.0244 |
| -160 | -0.0250 | -0.0443 | -0.0249 |
| -170 | -0.0255 | -0.0444 | -0.0254 |
| -180 | -0.0260 | -0.0445 | -0.0259 |
| -190 | -0.0265 | -0.0446 | -0.0264 |
| -200 | -0.0270 | -0.0447 | -0.0269 |
| -210 | -0.0275 | -0.0448 | -0.0274 |
| -220 | -0.0278 | -0.0449 | -0.0277 |
| -230 | -0.0280 | -0.0450 | -0.0279 |
| -240 | -0.0281 | -0.0451 | -0.0280 |

汇总9组工况全行程逐点拟合数据可得，传统线性耦合模型受限于单一线性拟合机制，无法表征热误差的非线性变化与周期性波动特征，全行程测点均存在微米级系统性偏差，全域RMSE达5.02 μm、最大残差10.85 μm，拟合结果与真实热误差偏差极大，无法满足精密补偿需求。本文提出的多项式-谐波融合模型，通过三阶多项式非线性趋势拟合、磁栅误差线性耦合拟合与二阶谐波周期拟合的协同作用，可充分挖掘磁栅测量数据的多维度误差特征，精准修正全局偏移与局部波动偏差，让预测值与激光实测值高度贴合。模型全工况R2≥0.9990、全域平均RMSE低至0.23 μm、最大残差仅0.71 μm，全行程无系统性偏差，精准复现了Z轴热误差的动态演化规律，充分验证了该融合模型的全域高精度拟合能力、多工况适配稳定性，相较于传统线性模型具备压倒性性能优势，可有效支撑机床高精度热误差补偿工程应用。